海底缆线张力实时计算算法原理、参数标定与优化路线

实时或准实时海底缆线三维形态与张力计算方法

# 1 摘要与关键词

针对铺缆船与埋设犁联合作业中的海底缆线张力计算问题，建立一种以实船测量边界为驱动、以集中质量离散和扩展位置基动力学为预测框架、以全局单边轴向约束为张力求解核心的实时计算方法。船端导缆点和犁入口的位置、速度由现场测量链经时间同步、杆臂修正和坐标转换后给定；放缆速度与犁端材料流出速度作为双端材料通量输入，决定活动水中缆段的材料长度及沿缆材料速度分布。水中动力学计入缆线自重、结构质量、圆柱排水附加质量、分层海流和切向/法向 Morison 阻力；海床作用采用刚性不可穿透约束、连续段接触剖面和库仑摩擦描述。预测层先进行节点动力学预测和 XPBD 几何约束，随后对所有处于拉伸状态的轴向约束构造带状 Schur 补并采用三对角算法求解非负约束乘子，张力由约束乘子除以时间步长平方得到，并以互补条件和轴向残差作为收敛门控。

验证采用同材料、同边界、同海流、同动态历史和同物理输出时刻的 OrcaFlex 60 s 工况。96 m 名义活动长度、48 单元、等通量恒速悬空基准的船端和犁端均值误差分别为 -3.689% 和 -2.257%，NRMSE 分别为 3.855% 和 4.476%；10 s、30 s、60 s 的张力分布 NRMSE 分别为 6.308%、2.953% 和 1.577%。轻接触工况的船端和犁端均值误差分别为 -4.995% 和 -9.359%，共同接触的 TDP 仅在 0..15 s、16 帧上统计，均值误差为 -22.115%，NRMSE 为 22.182%。上述结果支持限定悬空工况下的轴向、水动力和双端材料输运主路径，但不支持将接触精度外推到一般海床、强瞬态或真实弯曲刚度工况。项目求解器的独立运行证据约为 9.8x--13.8x 实时；该指标不包含 OrcaFlex 和离线测试耗时。

关键词： 海底缆线；已知船端与犁端边界；集中质量法；Morison 阻力；XPBD；全局单边约束；连续段海床接触；OrcaFlex 验证

# 2 研究对象、模型边界和基本假设

研究对象为铺缆船导缆点与埋设犁入口之间的水中悬垂缆段及其近海床接触过渡区域。埋设犁的运动轨迹作为已知边界输入，模型计算两端之间缆线的三维形态、逐段张力、船端张力、接触过渡张力和犁入口张力。犁内储缆、导缆槽摩擦、犁体姿态、土体阻力、沟槽形成和犁—缆—土耦合不属于当前闭合范围。

采用作业航迹坐标系 Osxsyszs，其中 xs 沿施工航迹，ys 为横向，zs 竖直向下，静水面为 zs=0，局部平坦海床深度为 zs=H。缆段由 N 个离散段和 N+1 个节点表示。第 i 个节点位置、速度、当前长度和未拉伸长度分别记为 ri、vi、ℓi 和 ℓ0,i，则

|  | di=ri+1−ri,ℓi=‖di‖,ti=diℓi. | (1) |
| --- | --- | --- |

两端边界满足

|  | r0(t)=rf(t),rN(t)=rp(t), | (2) |
| --- | --- | --- |

并以相应的端点速度作为强制速度边界。缆线在轴向上可承拉、不可承压；海床为不可穿透边界，接触切向作用采用库仑摩擦。材料沿线均质的等通量基准是验证主工况，非等通量和非均质材料属于输入扩展范围。

# 3 实船测量数据、坐标转换和边界重构

现场输入应从可测记录出发。船端边界通常由 GNSS、DGNSS 或 RTK 与 DP/INS 融合得到船体参考点位置和对地速度，由电罗经、INS 或 MRU 提供姿态和角速度，并结合导缆点相对船体参考点的实测杆臂重构。犁端边界由 USBL 或声学应答器定位、犁载 INS/DVL、深度或高度计记录以及犁入口杆臂重构。放缆量由绞车或张紧器编码器给出，海流由 ADCP 分层测量，海床高程由测深和潮位修正得到。

设船体参考点在导航坐标中的位置和速度为 pshipn、Vshipn，姿态矩阵为 Rnb，导缆点杆臂为 afb，船体角速度为 ωbb，则导缆点位置和速度为

|  | pfn=pshipn+Rnbafb Vfn=Vshipn+Rnb(ωbb×afb). | (3) |
| --- | --- | --- |

设犁定位点在导航坐标中的位置为 pploughn，犁入口相对定位点的杆臂为 ainp，犁体姿态矩阵为 Rnp，则

|  | pinn=pploughn+Rnpainp Vinn=dpinndt. | (4) |
| --- | --- | --- |

导航坐标到作业航迹坐标的转换写为

|  | rq=Rsn(pqn−p0n),q∈{f,p} vq=RsnVqn,q∈{f,p}. | (5) |
| --- | --- | --- |

所有记录先进行统一时间基准、单位、姿态和杆臂处理，再对位置和速度进行同步插值。航向角、对地航向角、海流方向角和路由切向角均作为中间测量量转换为速度矢量、旋转矩阵或单位向量后进入力学方程。水速仪给出的相对水速度只有在结合海流后才能作为端点对地速度使用。

活动材料长度的更新由双端材料通量控制。以船端放缆通量 qf(t) 和犁端材料流出通量 qp(t) 表示进入和离开水中缆段的材料长度速率，则

|  | dLsdt=qf−qp, | (6) |
| --- | --- | --- |

其中 qf 由绞车或张紧器的放缆记录确定，qp 优先由犁端材料流出测量确定；在直线路由且满足无滑移推定条件时，才可用犁端沿施工方向的速度投影作为 qp。同时应满足

|  | Ls(t)≥Lmin(t) Lmin(t)=(1+εg)‖rp(t)−rf(t)‖. | (7) |
| --- | --- | --- |

当 qf=qp 时，活动材料长度和计算网格保持不变；当两端通量不等时，只按净通量改变活动材料长度，并沿材料坐标进行节点插入、移除和状态转移。

# 4 缆材、环境、接触和数值参数分类

为避免把测量量、材料常数和数值控制量混为一类，参数按来源与作用分类。物理实测输入包括端点位置和速度、放缆记录、犁端材料流出速度、海流剖面、海床高程和接触状态；制造商或材料试验参数包括外径 D、空气中单位长度重量 Wa、水中单位长度重量 w'、轴向刚度 EA、切向和法向阻力系数 Ct,Cn 及工程允许弯曲半径 RL；环境常数包括海水密度 ρw 和重力加速度 g；接触参数包括摩擦系数 μ 及后续弹性海床所需的刚度和阻尼；数值控制量包括内部时间步长、离散段数、约束轮次上限、残差阈值、接触容差和输出采样间隔。

| 参数类别 | 主要量 | 数据来源或确定方式 | 进入模型的环节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理实测输入 | rf, vf, rp, vp,qf,qp, Uc,H | 导航、定位、编码器、犁端材料流、ADCP、测深和潮位 | 边界、材料守恒、水动力和接触 |
| 制造商与材料参数 | D,Wa,w',EA,RL | 缆型资料、材料试验和施工选型 | 质量、重力、轴向约束和弯曲风险 |
| 水动力参数 | Cn,Ct | 水动力试验或无接触有流工况辨识 | Morison 阻力 |
| 接触参数 | μ；kb,cb | 摩擦试验；弹性海床扩展的接触试验 | 当前库仑摩擦；扩展接触力 |
| 数值控制量 | Δ t,N,εax,Nmax | 网格、时间步和收敛试验 | 时间推进和约束求解 |

在当前基准模型中，结构质量和单位圆柱排水质量合并为标量等效动力质量

|  | m′=Wag+CaρwπD24. | (8) |
| --- | --- | --- |

其中当前项目求解器取 Ca=1，故该附加质量以标量形式进入节点惯性。OrcaFlex 验证模型则按线单元局部方向分别取法向附加质量系数 Ca,n=1 和轴向附加质量系数 Ca,t=0。这一区别对稳态悬空基准的影响有限，但在强轴向加速度工况中可能产生可辨识差异，后续应以方向相关质量张量替换标量近似后再进行动态验证。水中单位长度重量 w' 单独作为重力项进入节点载荷，不再把 w' 作为浮力或附加质量重复计入。第 i 个节点的控制长度取相邻未拉伸段的半段和，端点只取相邻半段。等效材料参数应优先来自缆型资料、材料试验和现场选型，水动力系数通过无接触流动工况辨识，接触摩擦及接触柔度、阻尼通过接触试验或具有明确物理映射的对比工况辨识。参数确定仅限于测量链、材料、水动力、接触试验和数值收敛选择，外部软件不进入求解输入。

# 5 双端材料通量与活动材料长度守恒

放缆速度是材料通量，不等同于导缆点的空间速度。导缆点空间速度改变缆线边界位置，放缆通量改变单位时间内进入悬垂段的材料长度。对均质缆线，活动材料长度由一维控制体守恒给出

|  | Lsn+1=Lsn+(qfn−qpn)Δt. | (9) |
| --- | --- | --- |

离散节点的未拉伸长度满足

|  | i=0N−1ℓ0,i=Ls. | (10) |
| --- | --- | --- |

若净通量为正，在船端材料坐标窗口增加新材料；若净通量为负，在犁端材料坐标窗口移除已转移至铺底段的材料。重网格不按固定比例整体放大或缩小，而是在材料坐标上重构局部窗口。位置、速度、未拉伸长度、局部伸长比例、接触标记、法向反力和轴向约束状态随材料坐标转移，重构后以固定端点、段长约束、海床不可穿透和轴向残差重新验收。

设材料弧长坐标为 s∈[0,Ls]，第 i 段中心的归一化位置为

|  | ξi=j=0i−1ℓ0,j+12ℓ0,iLs. | (11) |
| --- | --- | --- |

船端和犁端材料速度分别为 qf 和 qp 时，段中心沿缆材料速度采用弧长插值

|  | us,i=(1−ξi)qf+ξiqp. | (12) |
| --- | --- | --- |

等通量条件下 us,i=qf=qp，计算网格在时间上不因双端通量重复插入或删除。该守恒关系使活动长度变化、网格拓扑变化和材料相对水运动保持同一物理口径。

# 6 集中质量离散及 Morison 水动力

缆线节点采用集中质量离散[4]。节点 i 的质量为

|  | mi=m′Δsi,Δsi=12ℓ0,i−1+12ℓ0,i, | (13) |
| --- | --- | --- |

端点处仅保留相邻半段。对内节点，外力预测包括相邻段的水中自重、Morison 阻力和接触摩擦。以半段权重 ωij 分配段载荷，预测步骤写为

|  | vi*=vin+Δtmi−1Fin,ri*=rin+Δtvi*. | (14) |
| --- | --- | --- |

端点在新时刻直接施加测得的边界位置和速度。节点水中自重按控制长度写为

|  | Wi=(0,0,w′Δsi). | (15) |
| --- | --- | --- |

海流剖面由 ADCP 记录在深度方向插值并转换到作业坐标系，记为 Uc(z,t)。节点平均速度的法向部分为

|  | vi⟂=vi−(vi·ti)ti,vi=vi+vi+12. | (16) |
| --- | --- | --- |

第 i 段材料速度为

|  | um,i=vi⟂+us,iti, | (17) |
| --- | --- | --- |

相对水体速度为

|  | ur,i=um,i−Uc(zi,t). | (18) |
| --- | --- | --- |

令 ut,i= ur,i· ti， un,i= ur,i-ut,i ti，则切向和法向 Morison 阻力[3]分别为

|  | FD,it=−12πρwCtDℓiut,i¦ut,i¦ti FD,in=−12ρwCnDℓi‖un,i‖un,i FD,i=FD,it+FD,in. | (19) |
| --- | --- | --- |

式（17）定义的材料速度用于 Morison 相对水速度。接触摩擦另以节点完整速度叠加材料输运速度，并投影到海床平面；两者都受 us,i 影响，但当前并非同一运动学定义。因而船端与犁端通量不等时，水动力和摩擦均随材料弧长位置变化，接触速度与 Morison 材料速度的一致化仍需单独闭合。

# 7 XPBD 几何预测与全局单边轴向约束

预测位置经位置基动力学及 XPBD 框架[1-2]中的几何约束修正。全局单边轴向约束不是与 XPBD 相互独立的第二个模型，而是该位置框架内轴向子问题的全局求解实现。第 i 段轴向约束函数为

|  | Ci(r)=‖ri+1−ri‖−ℓ0,i≤0. | (20) |
| --- | --- | --- |

端点为强制运动边界，其逆质量取零；内节点逆质量记为 wi=mi-1。轴向约束柔度定义为

|  | αi=ℓ0,iEAΔt2. | (21) |
| --- | --- | --- |

在轴向子问题中，以全局单边约束替代局部逐段乘子传播；每个非线性轮次同时处理活动约束。对活动块构造全局 Schur 补

|  | (GM−1GT+A)Δλ=C−Aλ, | (22) |
| --- | --- | --- |

其中 G 为轴向约束梯度矩阵，M-1 为节点逆质量矩阵，A=diag(αi)。相邻长度约束只共享一个节点，活动块的 Schur 补为三对角矩阵，可用 Thomas 算法求解。每个乘子更新后施加单边条件

|  | λi+=max(0,λi+Δλi). | (23) |
| --- | --- | --- |

压缩段和松弛段的轴向反力保持为零，拉伸段的约束修正同步作用于相邻节点。轴向残差采用互补条件门控：当 λi=0 且 Ci≤q0 时该段满足松弛条件；其余活动段检验

|  | ri=¦Ci−αiλi¦. | (24) |
| --- | --- | --- |

以全缆最大 ri 作为轴向收敛指标，未达到残差阈值的状态不作为收敛结果输出。轴向约束乘子单位为 N s2，段张力定义为

|  | Ti=λiΔt2,Ti≥0. | (25) |
| --- | --- | --- |

船端张力取船端相邻段约束张力 Tf=T0。该张力是离散约束反力口径，不等同于未经离散误差分析的连续截面应力。直接由伸长量计算的本构张力可作为诊断量，但不替代全局约束反力作为当前主输出。

# 8 张力分布、船端、TDP 和犁入口输出

任一物理输出时刻 tk 均输出节点坐标 ri(tk)、逐段张力 Ti(tk)、接触状态和必要风险指标。船端张力定义为

|  | Tf(tk)=T0(tk). | (26) |
| --- | --- | --- |

连续段接触剖面给出从自由悬垂段到海床接触段的材料弧长位置 stdp。TDP 接触过渡张力取该材料位置对应的轴向张力：

|  | Ttdp(tk)=T(stdp,tk). | (27) |
| --- | --- | --- |

犁入口张力取犁入口端点相邻段张力

|  | Tin(tk)=TN−1(tk). | (28) |
| --- | --- | --- |

在无海床接触时不构造独立的接触截面，TDP 记为不适用，犁侧输出退化为犁入口相邻段张力。这样可以避免以零值替代不存在的接触物理量。若需要完整犁端结构反力，应建立包含端点质量、端点载荷和边界约束的独立反力平衡；它与犁入口相邻段张力不能在未证明口径一致时直接等同。

# 9 连续段海床接触、摩擦和重网格

海床不可穿透条件为

|  | gi(r)=zi−H≤0. | (29) |
| --- | --- | --- |

预测或约束修正后若内节点穿透海床，则将其投影至 zi=H，并限制其法向速度不继续穿入海床。接触法向反力由接触约束乘子换算。令 Ph=diag(1,1,0) 为海床平面投影算子，当前接触切向速度为

|  | vh,ic=Ph(vi+us,iti). | (30) |
| --- | --- | --- |

当 ‖ vh,ic‖>0 时，库仑摩擦写为

|  | Fμ,i=−μRicvh,ic‖vh,ic‖. | (31) |
| --- | --- | --- |

当 ‖ vh,ic‖=0 时取 Fμ,i= 0，以避免零速度方向的不定性。

当前输出不再仅以首个接触节点代表 TDP，而是重构连续段接触剖面。对于穿越海床平面的段，接触过渡位置取段与海床平面的交点；对于硬投影后恰位于海床的首个节点，接触边界取相邻半控制体边界。由同一剖面同时计算接触段比例、TDP 点、TDP 材料弧长、自由悬跨长度、贴底长度和法向合力

|  | Lc=iℓ0,iχi,Lsusp=Ls−Lc Rc=imax(0,Ric) | (32) |
| --- | --- | --- |

其中 χi∈[0,1] 为第 i 段位于接触区的材料长度比例。接触工况中，TDP 张力和接触长度必须来自同一剖面，不能分别从不同节点规则取得。

重网格在材料坐标中进行局部转移。位置和速度采用旧材料区间插值，局部伸长比例用于构造新段变形长度，接触标记、接触反力和轴向状态沿材料区间转移；随后由固定端点、段长、海床不可穿透和全局轴向残差重新计算。新积分步从零乘子开始求解，拓扑事件不使用跨物理步约束乘子作为物理初值。报告采样只读取主积分轨迹的旁路状态，不改变主积分时间步和重网格过程。

# 10 参数确定、参数辨识与数值收敛

参数确定、参数辨识和数值收敛选择具有不同的物理含义。测量链参数先于物理参数进入辨识：对第 j 类测量量，观测值可写为

|  | yjobs(t)=aj+bjyj(t−τj)+εj(t), | (33) |
| --- | --- | --- |

其中 aj 为零偏，bj 为比例因子，τj 为时间延迟，εj 为测量噪声。位置、速度、姿态、放缆长度和犁端材料流出记录分别使用对应的零偏、比例和延迟参数；校正后的记录再进入边界重构、材料守恒和水动力计算。杆臂参数与坐标旋转参数同属测量链几何标定量。

本研究的物理参数向量定义为

|  | θ=[EA, Cn, Ct, μ, kb, cb]T. | (34) |
| --- | --- | --- |

其中 EA 为轴向刚度，Cn,Ct 为法向和切向阻力系数，μ 为海床摩擦系数，kb,cb 分别为弹性海床法向刚度和阻尼。当前刚性不可穿透接触模型只使用 EA,Cn,Ct,μ，不使用 kb,cb；后两者属于弹性海床接触扩展参数，只有在接触方程、边界条件和同口径验证同时建立后才可辨识。

参数分类与确定方式如下。

| 参数组 | 参数 | 确定方式 | 当前适用层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量链标定 | aj,bj,τj、杆臂和坐标旋转 | 静态基准、同步脉冲、重复航迹和几何标定 | 当前边界重构所需；应记录不确定度 |
| 材料物理参数 | EA,D,Wa,w' | 制造商资料、材料试验和抽样复核 | 当前求解与张力主导验证 |
| 水动力物理参数 | Cn,Ct、项目标量 Ca=1 | 水动力试验或无接触有流工况 | 当前 Morison 与标量等效附加质量基准 |
| 刚性接触参数 | μ、接触容差 | 摩擦试验和数值敏感性分析 | 当前硬接触模型 |
| 弹性海床参数 | kb,cb | 海床接触试验或有物理映射的参照工况 | 扩展，当前模型不使用 |
| 数值控制量 | Δ t,N,εax,Nmax | 网格和时间步收敛试验 | 当前求解收敛控制 |

标定目标只允许改变物理参数。设 Ccal 为标定工况集合，M 为同一物理口径下的输出集合。为简化记号，令 yc,m 和 yc,mref 分别表示模型输出和参照输出，则

|  | ec,m(t;θ)=yc,m(t;θ)−yc,mref(t). | (35) |
| --- | --- | --- |

单项误差泛函与总目标函数分别为

|  | Ec,m(θ)=1Tc0Tc‖ec,m(t;θ)‖2dt. | (36) |
| --- | --- | --- |

|  | Jcal(θ)=c,mwc,mEc,m(θ). | (37) |
| --- | --- | --- |

约束为

|  | θmin≤θ≤θmax, | (38) |
| --- | --- | --- |

边界来自材料试验、水动力试验、摩擦试验和弹性海床试验的物理范围。目标函数的可调变量仅为 θ，不增加独立的张力比例项或与物理状态无关的输出补充项。

辨识按物理激励分阶段进行：第一阶段标定 aj,bj,τj 和杆臂；第二阶段在无流、无接触工况辨识 EA；第三阶段在有流、无接触工况辨识 Cn,Ct；第四阶段在刚性接触工况辨识 μ；第五阶段仅在弹性海床方程和试验数据可用时辨识 kb,cb。标定集 Ccal 与验证集 Cval 必须按工况、时间历史或材料批次分离，验证集不参与目标函数计算。

可辨识性由输出对参数的灵敏度矩阵衡量：

|  | Skm=∂yk∂θm. | (39) |
| --- | --- | --- |

当 S 的有效秩不足，或不同参数列高度相关时，参数不能由当前工况唯一确定，应增加独立激励或固定部分参数。参数不确定度应同时考虑测量链噪声、材料离散性、环境测量误差、时间同步误差和参照工具离散误差，并通过灵敏度传播或重复样本给出输出区间。报告中应区分参数区间、模型结构差异和数值离散误差。

数值收敛至少包括网格、时间步和全局轴向残差三类门控。对物理输出量 M，网格相对差异和时间步相对差异分别定义为

|  | egrid(M)=¦M2N−MN¦max(¦M2N¦,Mε). | (40) |
| --- | --- | --- |

|  | eΔt(M)=¦MΔt/2−MΔt¦max(¦MΔt/2¦,Mε). | (41) |
| --- | --- | --- |

全局轴向残差门控为

|  | rax=maxiri. | (42) |
| --- | --- | --- |

当 λi=0 且 Ci≤q0 时，取 ri=0；其余情况下取

|  | ri=¦Ci−αiλi¦. | (43) |
| --- | --- | --- |

其中 Mε>0 为小量分母下限。接受条件要求 rax≤qεax，并在规定的网格和时间步差异阈值内满足 egrid≤qεgrid、eΔ t≤qεΔ t。同时检查段长误差、海床穿透量和报告采样不变性。约束轮次上限是数值拒绝边界，不是物理参数，也不替代残差门控。

# 11 OrcaFlex 同口径验证方法

验证比较必须在输入、动态历史、物理输出时刻和输出位置四个层面一致。正式 60 s 验证采用 48 单元、OrcaFlex 11.0a[5]，其积分与日志步长均为 0.01 s；模型先经历 60 s 平衡预历史，再比较物理时间 0..60 s。比较样本为 1 s 同时刻的 61 帧；张力分布在船端为 0、犁端为 1 的统一归一化弧坐标上取 101 个站点插值。

90 m 近绷直悬空工况在高轴向刚度下未能完成稳定动态计算，随后对 92 m、94 m 和 96 m 活动长度进行稳定性筛选。96 m 工况因两套求解器均能完成 60 s 动态计算且全程无海床接触而入选，不依据张力误差大小选择。

悬空工况的名义活动长度为 96 m，报告活动长度为 95.9866667 m，犁入口深度为 70 m；轻接触工况的名义活动长度为 110 m，报告活动长度为 109.9866667 m，犁入口深度为 80 m。名义值用于定义工况，报告值是验证数据集在统一历史和输出窗口中用于统计的活动长度。两组工况均采用等通量 qf=qp=0.8 m/s 和恒定海流 0.35 m/s@90^°。船端比较项目船端相邻段张力与 OrcaFlex 船端有效张力，犁端比较项目犁入口相邻段张力与 OrcaFlex 犁端有效张力。

验证采用的材料与环境输入如下。直径、干质量、轴向刚度、阻力系数、海水密度、重力和摩擦系数在两侧取相同数值；水中单位长度重量在项目侧直接输入，在 OrcaFlex 侧由干质量、外径、海水密度和重力计算。两者相差 0.0014564 N/m。项目侧采用刚性不可穿透海床，OrcaFlex 侧采用弹性罚函数海床，因此海床刚度和阻尼不属于同模型输入。

| 输入量 | 项目模型 | OrcaFlex 模型 | 单位或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径 D | 0.0264 | 0.0264 | m |
| 空气中单位长度重量 Wa | 16.09 | 16.09 | N/m |
| 干质量 | 1.64183673469 | 1.64183673469 | kg/m，按 g=9.8 m/s2 |
| 水中单位长度重量 w' | 10.59 | 10.5914563607 | N/m |
| 轴向刚度 EA | 1.0×109 | 1.0×109 | N |
| 法向/轴向阻力系数 | 2.12 / 0.01 | 2.12 / 0.01 | 无量纲 |
| 附加质量系数 | 标量 Ca=1 | 法向 1 / 轴向 0 | 无量纲；模型口径差异 |
| 弯曲/扭转刚度 EI/GJ | 0 / 0 | 0 / 0 | N m2，张力主导基准 |
| 海水密度 ρw | 1025 | 1025 | kg/m3 |
| 海床摩擦系数 μ | 0.6 | 0.6 | 无量纲 |
| 海床接触 | 刚性不可穿透 | 法向/切向刚度 104/103 | OrcaFlex 刚度单位 N/m |

设物理输出时刻为 t0,…,tK，Δ tk=tk+1-tk，梯形时间权重为

|  | w0=Δt02,wK=ΔtK−12 wk=Δtk−1+Δtk2. | (44) |
| --- | --- | --- |

时间加权均值定义为

|  | A=k=0KwkAkk=0Kwk. | (45) |
| --- | --- | --- |

对标量 A(tk) 和参照值 Akref，均值误差为

|  | emean=A−ArefAref×100%. | (46) |
| --- | --- | --- |

曲线的时间加权均方根误差定义为

|  | RMSEw=k=0Kwk(Ak−Akref)2k=0Kwk. | (47) |
| --- | --- | --- |

NRMSE 以参照曲线的时间加权均值归一化：

|  | NRMSE=RMSEwAref×100%. | (48) |
| --- | --- | --- |

相关系数与分析程序一致，采用同步样本的普通 Pearson 系数。先定义算术均值

|  | μA=1K+1k=0KAk μR=1K+1k=0KAkref. | (49) |
| --- | --- | --- |

令 ak=Ak-μA、bk=Akref-μR，并定义

|  | SAB=kakbk SAA=kak2,SBB=kbk2. | (50) |
| --- | --- | --- |

|  | ρ=SABSAASBB. | (51) |
| --- | --- | --- |

令 tpeak 与 tpeakref 分别为离散输出序列最大值所在时刻，峰值时差定义为

|  | Δtpeak=¦tpeak−tpeakref¦. | (52) |
| --- | --- | --- |

对某一物理时刻的 M 个共同弧长站点，分布均值、均值误差和 NRMSE 分别为

|  | As=1Mm=1MAm. | (53) |
| --- | --- | --- |

|  | emean,s=As−AsrefAsref×100%. | (54) |
| --- | --- | --- |

|  | NRMSEs=1Mm=1M(Am−Amref)2Asref×100%. | (55) |
| --- | --- | --- |

设项目和 OrcaFlex 的接触指示量分别为 I_ P(tk) 和 I_ O(tk)，则 TDP 双方共同接触指示量定义为

|  | ITDP(tk)=IP(tk)IO(tk) KTDP={k:ITDP(tk)=1}. | (56) |
| --- | --- | --- |

只有 k∈ KTDP 的帧进入 TDP 均值、NRMSE 和相关系数统计；其余帧只记录接触状态，不作为 TDP 数值比较。分布指标在 101 个共同弧长站点上计算，站点均值误差采用同一均值误差定义，NRMSE 以 OrcaFlex 站点均值归一化，相关系数按 101 个站点计算。相关系数用于描述趋势一致性，不能单独作为精度结论。运行速度另按

|  | Rt=TphysTwall | (57) |
| --- | --- | --- |

计算；它只评价项目求解器的墙钟速度，不用于替代物理输出的数值对齐。

# 12 60 s 悬空与轻接触验证结果

正式汇总结果如下。端点和 TDP 曲线统计采用 61 个 1 s 同时刻样本；TDP 仅保留双方共同接触的 16 帧。表中均值与百分比保留三位小数，相关系数保留六位小数，完整精度保存在验证 CSV 中。

| 工况 | 位置 | 样本 | 时间范围 (s) | 项目均值 (N) | OrcaFlex 均值 (N) | 均值误差 | NRMSE | 相关系数 | 峰值时差 (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬空 | 船端 | 61 | 0..60 | 1019.424 | 1058.472 | -3.689% | 3.855% | 0.999878 | 0 |
| 悬空 | 犁端 | 61 | 0..60 | 316.391 | 323.698 | -2.257% | 4.476% | 0.999901 | 0 |
| 悬空 | TDP（无接触） | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 轻接触 | 船端 | 61 | 0..60 | 1035.392 | 1089.833 | -4.995% | 5.116% | 0.999215 | 0 |
| 轻接触 | 犁端 | 61 | 0..60 | 231.426 | 255.321 | -9.359% | 10.115% | 0.993814 | 2 |
| 轻接触 | TDP（双方接触） | 16 | 0..15 | 155.536 | 199.699 | -22.115% | 22.182% | 0.997536 | 0 |

沿缆张力分布在 10 s、30 s 和 60 s 的统计如下，均在 101 个共同归一化弧长站点上计算。

| 工况 | 时刻 (s) | 项目侧均值 (N) | OrcaFlex 均值 (N) | 均值误差 | NRMSE | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬空 | 10 | 615.670 | 656.796 | -6.262% | 6.308% | 0.999961 |
| 悬空 | 30 | 693.483 | 713.746 | -2.839% | 2.953% | 0.999988 |
| 悬空 | 60 | 733.614 | 743.575 | -1.340% | 1.577% | 0.999990 |
| 轻接触 | 10 | 550.224 | 609.396 | -9.710% | 9.754% | 0.999792 |
| 轻接触 | 30 | 635.308 | 676.943 | -6.151% | 6.188% | 0.999966 |
| 轻接触 | 60 | 711.380 | 730.690 | -2.643% | 2.763% | 0.999993 |

端点张力时程及沿缆张力分布的逐时刻对比如图 1 和图 2 所示。

图 1 项目算法与 OrcaFlex 的端点张力时程对比

图 2 项目算法与 OrcaFlex 的沿缆张力分布对比

轻接触工况的最大接触长度分别为项目 5.71583 m 和 OrcaFlex 3.75146 m；双方同时接触 16 帧，另有 45 帧仅 OrcaFlex 接触。上述结果表明，限定悬空基准得到验证支持；接触模型尚未达到同等精度。

# 13 适用范围、误差归因与优化路线

当前模型适用于船端与犁端轨迹可测、放缆和犁端材料流出速度可给定、海流和海床高程有明确来源的实时或准实时铺缆张力计算。96 m 悬空结果的适用范围限定为 48 单元、等通量、恒速、恒流和张力主导基准，不能外推到近绷直缆形、非等通量、加减速、转向、变流、其他材料或其他网格。

误差归因按物理和数值层次展开。首先检查端点轨迹、材料通量、单位、坐标方向、海流剖面和输出截面；随后检查轴向刚度、附加质量方向性、时间步、离散密度和全局约束残差；接着检查接触速度定义、接触边界、接触长度、法向反力、摩擦和弧长映射；最后再判断材料参数和水动力系数是否需要试验辨识。OrcaFlex 仅作为同口径离线参照，不作为求解算法的输入来源。

优化路线分为六层，尚未纳入当前计算路径的内容均标为扩展：

1. 测量链：在既有时间同步、杆臂修正和坐标转换基础上，建立零偏、比例因子、时间延迟及测量不确定度的在线估计。

2. 接触物理：以刚性不可穿透约束、连续段接触剖面和库仑摩擦为基线，统一 Morison 与接触摩擦的材料运动学，再建立弹性海床、接触阻尼和土体作用模型。

3. 真实 EI/GJ：悬空基准暂取 EI=0,GJ=0；后续输入实测弯曲、扭转刚度，并完成相同边界和输出口径下的独立验证。

4. 非等通量守恒 ALE：现有净通量更新和材料坐标重网格应扩展为质量、动量和能量一致的非等通量 ALE 方程，并消除节点切向速度与材料输运速度在接触项中的重复计入风险。

5. 强瞬态验证：在恒速、恒流和有限接触证据之外，增加加减速、转向、变流、非平坦海床和复杂犁端运动的同历史窗口验证。

6. 工程部署：以现有约 9.8x--13.8x 实时的运行证据为起点，确定硬件负载边界、故障降级、输入质量监测和长期运行指标。

# 14 结论、符号表和参考文献

本文给出了从现场测量到实时张力输出的闭合物理路径：端点经时间同步、杆臂修正和坐标转换成为强制边界；双端材料通量通过净通量守恒更新活动长度；沿缆材料速度进入 Morison 相对水速度，并以当前独立定义进入接触摩擦速度；集中质量和 XPBD 完成几何预测；全局单边轴向约束作为 XPBD 位置框架中的轴向子问题，以活动集和三对角 Schur 补求解张力；连续段接触剖面统一定义 TDP、接触长度、自由悬跨长度和法向合力。限定悬空基准得到验证支持；接触运动学与接触模型尚未达到同等精度。

## 符号表

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| rf, rp | 船端导缆点、犁入口位置 | m |
| vf, vp | 船端、犁入口速度 | m/s |
| Ls | 活动水中缆段的材料长度 | m |
| qf,qp | 船端进入、犁端流出材料通量 | m/s |
| D | 缆线等效外径 | m |
| Wa,w' | 空气中、水中单位长度重量 | N/m |
| EA | 轴向刚度 | N |
| Ca,Ca,n,Ca,t | 附加质量系数及法向、切向基准值 | 1 |
| ρw,g | 海水密度、重力加速度 | kg/m³，m/s² |
| Ct,Cn | 切向、法向阻力系数 | 1 |
| H | 海床深度 | m |
| μ | 海床库仑摩擦系数 | 1 |
| kb,cb | 弹性海床刚度、阻尼 | N/m，N·s/m |
| Δ t | 内部积分时间步长 | s |
| λi,Ti | 轴向约束乘子、离散段张力 | N·s²，N |
| Tf,Ttdp,Tin | 船端、TDP、犁入口张力 | N |
| Lc,Rc | 接触长度、法向合力 | m，N |
| Rt | 实时倍率 | 1 |

## 参考文献

1. Müller, M., Heidelberger, B., Hennix, M., Ratcliff, J. Position based dynamics. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2007, 18(2): 109-118. DOI: 10.1016/j.jvcir.2007.01.005.

2. Macklin, M., Müller, M., Chentanez, N. XPBD: position-based simulation of compliant constrained dynamics. Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games, 2016: 49-54. DOI: 10.1145/2994258.2994272.

3. Morison, J. R., O'Brien, M. P., Johnson, J. W., Schaaf, S. A. The force exerted by surface waves on piles. Petroleum Transactions, AIME, 1950, 189: 149-154. DOI: 10.2118/950149-G.

4. Hall, M., Goupee, A. Validation of a lumped-mass mooring line model with DeepCwind semisubmersible model test data. Ocean Engineering, 2015, 104: 590-603. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2015.05.035.

5. Orcina Ltd. OrcaFlex 11.0a Help: line theory and user manual. Accessed 2026-07-11.